（说明：用福州大学实验报告纸写）

实验三

实验名称：循环程序设计

- 实验目的与要求

1、掌握汇编源程序编辑工具、汇编程序、调试程序的使用；

2、熟练掌握循环程序设计方法

二、实验内容

数据查找

内容：TAB开始的字节单元中存放N个无符号数，dat单元存放一个已知数据X，现从TAB中查找是否存在数据X，如果存在，NO单元存放该数据在TAB中的序号，否则NO单元存放0FFH 。

TAB byte   X1,……,XN

dat   byte   x

no    byte   ?

三、流程图

四、实验代码

include irvine32.inc

.data

TAB byte 1, 2, 137, 4, 5, 6

DAT byte 137

NO byte ?

.code

main PROC

mov dl, 0

mov ecx, LENGTHOF TAB

mov esi, 0

mov al, DAT

AGAIN:

cmp TAB[esi], al

je FOUND

inc esi

inc dl

dec ecx

jz NOTFOUND

jmp AGAIN

FOUND:

mov NO, dl

movzx eax, NO

call WriteDec

exit

NOTFOUND:

mov NO, 0FFh

movzx eax, NO

call WriteHex

exit

main ENDP

END main

五、 实验结果

1、可执行程序命令行运行结果：输出2即137的下标

2、调试工具调试时，必要调试时：

1）寄存器：

Address Hex Dump

执行前：

执行结束：

2）内存地址：

执行第一条语句前：

EDX = 00401005

EIP = 00401005

执行第一条mov后：

EDX = 00401000

EIP = 00401012

六、实验心得

对jz等条件goto使用的更熟练了