（说明：用福州大学实验报告纸写）

实验六

实验名称：子程序设计

- 实验目的与要求

- 熟练掌握子程序设计方法

- 画子程序、主程序流程图

二、实验内容

键盘输入

内容：从键盘输入一串字母并保存在string开始的

地址单元，要求将该字符串中的大写字母转化为

小写字母（用子程序实现）后，在终端上依次显

示转换后的字符串。

string db   n  dup(?)

- 流程图

主程序：

子程序：

四、实验代码

include irvine32.inc

MAX = 80

; ToLower 过程使用栈传参：

; [ebp+8]  = pString，字符串首地址

; [ebp+12] = strLen，字符串长度

pString EQU <[ebp+8]>

strLen  EQU <[ebp+12]>

.data

string BYTE MAX + 1 DUP(?)      ; ReadString 的输入缓冲区，额外 1 字节留给结尾 0

.code

main PROC

; ReadString 使用寄存器传参：

; EDX = 缓冲区首地址

; ECX = 最多可接收的字符数（不含结尾 0）

mov edx, OFFSET string

mov ecx, SIZEOF string - 1

call ReadString                 ; 返回时 EAX = 实际读入的字符个数

; ToLower 使用手工压栈的方式传参，顺序是从右到左：

; 先 push eax，把长度作为第 2 个参数压栈

; 再 push OFFSET string，把地址作为第 1 个参数压栈

; 进入过程后分别通过 [ebp+12] 和 [ebp+8] 取出

push eax

push OFFSET string

call ToLower

; WriteString 使用寄存器传参：

; EDX = 以 0 结尾的字符串地址

mov edx, OFFSET string

call WriteString

call Crlf                       ; Crlf 无参数，直接输出换行

exit

main ENDP

ToLower PROC

push ebp

mov ebp, esp

push eax

push ecx

push esi

mov esi, pString                ; ESI = 当前待处理字符的地址

mov ecx, strLen                 ; ECX = 循环次数，来自调用者传入的长度

jecxz DONE                      ; 长度为 0 时直接返回

AGAIN:

mov al, [esi]

cmp al, 'A'

jb NEXT

cmp al, 'Z'

ja NEXT

add BYTE PTR [esi], 20h         ; ASCII 大写字母转为小写字母

NEXT:

inc esi

loop AGAIN

DONE:

pop esi

pop ecx

pop eax

pop ebp

ret 8                           ; 被调用者一次性弹出 2 个 DWORD 参数

ToLower ENDP

END main

五、 实验结果

1、可执行程序命令行运行结果：输入HELLO时输出hello

2、调试工具调试时，必要调试时：

1）寄存器：

Address Hex Dump

执行前：

执行结束：

2）内存地址：

执行前：

ESP=001AFF78

EBP=001AFF84

EAX=001AFFCC

ECX=00401005

EDX=00401005

ESI=00401005

执行程序后：

ESP=001AFE84

EBP=001AFF58

EAX=00000000

ECX=00000000

EDX=00000000

ESI=00000000

六、实验心得

通过本实验，我掌握了字符串逐字符处理的方法，并进一步理解了寄存器传参与栈传参在函数调用中的具体应用。